Programació de Microprocessadors

Miquel Rodríguez Juvany

2on Trimestre

Sessió 3: Introducció (Microprocessador – Microcontrolador)

Número d’instruccions

MPU: Màquina que ha de poder fer moltes coses

MCU: Orientació molt específica

Tipus d’instruccions

MPU: Habitualment té instruccions de tot tipus:

- Simples

- Complexes

- Grans

- Petites

- Ràpides

- Lentes

MCU: Té instruccions molt uniformes

|  | MPU | MCU |
| --- | --- | --- |
| Número d’instruccions | Màquina que ha de fer moltes coses | Orientació molt específica |
| Tipus d’instruccions | Instruccions de tot tipus: simples, complexes, grans, petites, ràpides, lentes... | Instruccions molt uniformes |
| Tipus d’aplicacions | Utilitzat en entorns de alta demanda de capacitat de procés | Utilitzat per tasques molt específiques (concretes): unes poques |
| Mida | Més gran | Mínima possible |
| Capacitat I/O (Analògiques / Digitals) | Cap directament. Com es comunica llavors? | I/O Analògiques. I/O Digitals Integrades. |
| Connectors perifèrics | USB Ethernet Wi-Fi | UART I2C SPI |
| Mode de funcionament | Pensat per entorns amb Sistema Operatiu potent. Tasques diverses. Tasques inclús concurrents. | Pensat per entorns repetitius. Màquina d’estats. Un cop posat en marxa no és fàcil canviar la tasca |

Comunicacions sèrie-paral·lel

Perquè internament tenim comunicació paral·lela i externament sèrie?

Perquè amb la comunicació paral·lela és més probable que el “soroll” d’una senyal “molesti” a una altra senyal i l’altre dispositiu funcioni pitjor, amb això internament no hi ha problema però, externament, els perifèrics perden eficiència.

Què em dona la comunicació sèrie?

La possibilitat de tenir molts perifèrics sense interferències.

Comunicació sèrie síncrona-asíncrona

Síncrona:

- La comunicació és en forma de blocs (frames)

- Més ràpida

- Més senzilla

- Interval constant per la transmissió

- Requereix de mecanisme de rellotge (precís)

Asíncrona:

- La comunicació és en forma de caràcters/bytes

- Més lenta

- Menys senzilla

- Interval de transmissió no constant. Pausa entre bit de parada-inici (menys eficiència de canal).

Comunicacions sèrie-paral·lel

UART

Universal Asynchronous Reciever/Transmitter

Transforma comunicacions paral·leles en comunicacions sèrie.

USART, també té la possibilitat de comunicació asíncrona.

Algunes de les funcions de la UART en transmissió:

- Serialitzar les dades (A = 65 = 0100 0001)

- Invertir-les (enviem 1000 0010  0100 1101)

- Bit de inici / parada.

- No té rellotge. Sinó que la comunicació ve marcada pels bits d’inici i parada.

Comunicació entre dos, no permet més dispositius.

No és bidireccional.

Distàncies curtes.

Avantatges:

- Treballa amb 2 línies

- No requereix de rellotge

- Control de paritat

- Canvi dinàmic de la estructura de paquet de dades (només cal que els dos extrems ho acordin) (marcat per bit inici/parada).

Inconvenients:

- La mida de la trama de dades màxim 9 bits

- No admet ni múltiples slaves, ni múltiples masters (és comunicación un-a-un).

- Comunicació half-dúplex (no és full-dúplex)

1  UART-Transmissora rep les dades del bus (en paral·lel)

2  UART-Transmissora serialitza les dades i afegeix: bits d’inici, paritat i parada.

3  UART-Transmissora envia el paquet/frame a través de la connexió sèrie asíncrona cap a UART-Receptora, que anirà mostrejant la línia de dades a la taxa marcada. (TX  RX)

4  UART-Receptora descarta (després d’utilitzar-los) els bits d’inici, paritat i parada del frame rebut, i prepara les dades per enviar-les pel bus de dades.

5  UART-Receptora envia les dades pel bus paral·lel.

SPI

Serial Peripheral Interface

Dissenyat per enviar un número variable de bits, sense interrupció.

Aquest conjunt de bits s’anomena packet.

Comunicació master-slave:

- Master acostuma a ser el MCU

- Slave: Acostuma a ser un sensor, display, memòria...

- Relació: 1:n

Bus de comunicació format per:

- MOSI (Master Output/Slave Input): enviament de dades de master a slave.

- MISO (Master Input/Slave Output): enviament de dades de slave a master.

- SCLK (clock): pel senyal de rellotge.

- SS/CS (Slave Select/Chip Select): perquè el master seleccioni el slave amb el que es vol comunicar.

Sistema de comunicació master-slave:

- El clock generat i configurat a nivell de master

- Com té rellotge és una comunicació asíncrona

- Seleccionem el slave per activació de la línia SS/CS (una per slave o per daisy-chain)

Avantatges:

- No treballa amb bits inici/parada.

- Per tant: flux continu de bits.

- Adreçament de slave senzill.

- Més velocitat de transmissió que I2C (doble aprox.)

- Bidireccional (MOSI/MISO) (full dúplex)

Inconvenients:

- Treballa amb 4 línies

- No té confirmació que les dades arriben bé

- No té control de paritat

- Només admet 1 master

I2C

Inter-Integrated Circuit

Bus de comunicació format per:

- SDA (Serial Data) (han de tenir resistència de pull-up)

  - Línia per enviament/recepció de dades

- SCL (Serial Clock) (han de tenir resistència de pull-up)

  - Línia per enviar clock

Sistema de comunicació master-slave

- Master genera senyal de clock per SCL per sincronitzar dos extrems de la comunicació

- Cada slave té una adreça de 8 bits (7 identificació, 1W/R)

- Comunicació:

  - Tots els slaves tenen adreça

  - Master envia adreça de slave+flag R/W

  - Slave es prepara per R/W

  - S’efectua la comunicació entre slave/master

  - Es torna a alliberar canal/bus

Avantatges:

- Només 2 línies

- Permet múltiples masters/slaves

- ACK/NACK per cada trama

- HW més senzill que UART

Inconvenients:

- Taxa de transferència menor que SPI

- Mida de data frame limitada a 8 bits

- HW més complicat que SPI

- Comunicació half-dúplex

Bit Inici  Indica comencem

Adreça trama  7/10 bits que identifica cada slave

Flag R/W  Low

Emissions electromagnètiques

Què són? Com afecten al dispositiu? Què les hem de considerar d’entrada? O de sortida? Les consideracions entre MCU-MPU han de ser diferents? Tenim requeriments diferents?

Rang temperatura de treball

Què són? Com afecten al dispositiu? Les consideracions entre MCU-MPU han de ser diferents? Tenim requeriments diferents?

Velocitat d’engegada

En quina forma ens afecta? Els requeriments entre MCU-MPU han de ser diferents?

Mode de funcionament

MPU:

- Pensat per entorns amb S.O. potent

- Tasques diverses

- Tasques inclús concurrents

MCU:

- Pensat per entorns repetitius

- Màquina d’estats

  - Un cop posat en marxa... no és fàcil canviar la tasca

Sessió 4: Introducció (Microprocessador – Microcontrolador)

Màquina d’estat

Funcionament en mode cíclic: ARDUINO

- Repetició continuada de les mateixes accions

- Un únic programa

- Que no acaba mai

Arquitectura RISC / CISC

CISC: Complex Instruction Set Computer

- Conjunt gran d’instruccions

- Instruccions poden ser complexes o simples

- Instruccions poden ser llargues o curtes

- Instruccions poden trigar molt o poc en executar-se

RISC: Reduced Instruction Set Computer

- Conjunt petit d’instruccions

- Instruccions “totes” de la mateixa complexitat (simples)

- Instruccions “totes” de la mateixa llargària (curtes)

- Instruccions “totes” amb el mateix temps d’execució (1 cicle de rellotge)

Arquitectura 1 bus / 2 busos

Arquitectura d’un bus:

- Von Neumann / Princeton

- La mida de l’únic bus marca la mida de totes les informacions a intercanviar entre CPU / unitats

  - Comunicació més lenta

Arquitectura de dos busos:

- Harvard

- Dos busos: un per dades, un per instruccions

  - Comunicació més ràpida

  - PCB més complicat

  - Memòria de dades / instruccions poden ser diferents

Endianness

MSB: Most Significant Byte

LSB: Less Significant Byte

Little Endian: DEC-Intel

- Ordenem la informació de LSB  MSB

Big Endian: RISC-Motorola-TCP/IP (Network Order)

- Ordenem la informació de MSB  LSB

MIPS / MFLOPS

Com podem mesurar les prestacions d’un MICRO:

- MIPS: Millions of Instructions per Second

  - Fa referència a instruccions

- MFLOPS: Millions of Floating Point Operations per Second

  - Fa referència a operacions

Sessió 5

Introducció: Procés execució programes

Com funciona l’execució de programes?

- Agafar instrucció

- Interpretar-la

- Anar a buscar operació

- Fer operació

- Guardar resultats

- STEP 1: Agafar la instrucció a executar

- STEP 2: descodificar la instrucció (interpretar-la)

- STEP 3: executar la instrucció

- STEP 4: escriure el resultat de la instrucció (en memòria)

Decodificació: Codi operació + Operands extrets de la instrucció

Procés execució programes

Si fem execució seqüencial:

F1-D1-X1-S1-F2-D2-X2-S2...

Com cada instrucció té 4 fases (FETCH DECODE EXECUTE STORE)

- Cada instrucció triga 4 CLK en finalitzar

- Per tant si tenim 1MHz de velocitat de rellotge

  - Tindrem 1.000.000 de CLK per segon

  - Però farem una instrucció cada 4 CLK

  - Per tant, NOMÉS podrem fer 250.000 instruccions per segon

PIPELINING = PARAL·LELISME

Pipelining

Amb el Pipelining, tindré un mòdul del micro independent per fer cada sub-operació:

- FETCH: un mòdul per llegir la instrucció.

- DECODE: un mòdul per descodificar la instrucció.

- EXECUTE: un mòdul per executar la instrucció (ALU).

- STORE: un mòdul per guardar el resultat.

Com en una cadena de producció, en tenir 4 mòduls, independents... Podrem fer les 4 suboperacions de forma paral·lela amb instruccions diferents.

Si ara augmentem el número de instruccions del programa, augmentarà el número de cicles per executar-lo, en la mateixa mesura:

- 7 instruccions  CICLES = 4+3+3 = 10 CLK

- 8 instruccions  CICLES = 4+4+3 = 11 CLK

- 9 instruccions  CICLES = 4+5+3 = 12 CLK

- 10 instruccions  CICLES = 4+6+3 = 13 CLK

- n instruccions  CICLES = 4 + (n-4) + 3 = n+3 CLK

Si tenim una MCU, quantes instruccions executarà en el seu programa?

Com que és una màquina d’estats, només executa un programa per sempre. Per tant, executa un número infinit de instruccions. Per tant, si n és infinit, podrà executar n instruccions en n+3 cicles però si n tendeix a infinit, n+3 tendeix a n.

Per tant, podem fer n instruccions en n cicles.

Pipelining: Independència d’execució: 1 o 2 busos? RISC / CISC?

Si tenim 1 bus, no podrem paral·lelitzar perquè no podem fer FETCH a la vegada que STORE. Ens interessa tenir 2 busos.

Ens interessa que sigui RISC per poder paral·lelitzar.

Pipelining: Instruccions llargues. Més d’un cicle de FETCH

Pipelining: Difícil implementar en CISC

CISC:

- Instruccions molt diferents

- Molt difícil d’implementar pipelining

- Cicles d’instruccions ràpids: freqüència alta.

Pipelining: Superescalaritat

CISC:

- Disposar de vàries unitats per fer suboperacions

  - FETCH

  - DECODE

  - EXECUTE

  - STORE

Superescalabilitat

La superescalabilitat és la capacitat d’un processador de accelerar el pipelining. Disposa de més d’una unitat per alguna o totes les fases (F-D-X-W)

Dependència

Limitació de la capacitat de paral·lelisme del processador superescalar:

- Dependència estructural

- Dependència de dades

- Dependència d’escriptura

- Dependència de control

Les dependències poden detectar-se/resoldre’s de forma estàtica o dinàmica:

- ESTÀTICA: abans de la execució del codi (en temps de compilació)

- DINÀMICA: a mida que el codi s’està executant

Si el compilador veu que necessita retrassar quelcom. Pot afegir temps d’espera. Instruccions que no fan res. Per tal que l’execució sigui la adequada. Eficient des del punt de vista de pipelining.

Dependència estructural

Les instruccions han esgotat el número de unitats funcionals requerides/disponibles. Només tenim dues unitats de fetching, en necessitem tres.

Dependència de dades

Si estem pendents de disposar d’una dada que és resultat de una operació anterior, encara no completada:

Dependència d’escriptura

Quan volem escriure a la mateixa posició de memòria que una altra operació:

- No és un problema d’accés a la memòria (podríem tenir dos busos d’adreces)

- Sinó d’accedir EXACTAMENT a la mateixa posició

Dependència de control (condicionals)

Si encara no podem saber si el resultat de la condició serà un o un altre, i per tant no podem començar a paral·lelitzar:

Performance Equation (Equació de rendiment)

Com podem mesurar el rendiment d’un processador?

Mesurem el rendiment com el temps que triga en executar-se un programa. Depèn de tres factors:

- Temps de cicle de cada instrucció (la velocitat de rellotge del sistema)

- Número de cicles de cada instrucció executada

- Número de instruccions del programa a executar

Com són aquests factors en màquina CISC/RISC?

- : Si el rellotge va més ràpid, millor  CISC optimitza

- : Si tenim instruccions que ocupen més de un cicle, el factor no està optimitzat  RISC millor

- : Si el programa té menys instruccions, millor  CISC optimitzat

Sessió 6

Recordem: ATMEGA328P

Analitzem les característiques de un MICRO

ATMEGA328P-DataSheet

A data sheet, data-sheet or spec sheet is a document that summarizes the performance and other characteristics of a product, machine, component, material, subsystem or software in a suficient detail that allows a buyer to understand what the product is and a design engineer to understand the role of the component in the overall system. Typically, a datasheet is created by the manufacturer and beguins with an introductory page describing the rest of the document, followed by listings of specific characteristics, with further information on the connectivity of the devices. In cases where there is relevant source code to include. It is usually attached near the end of the document or separated into another file. Datasheets are created, stored, and distributed via product information management, or product data management systems.

Document de referència del dispositiu. Dades directes del fabricant.

Document a llegir sempre abans de començar a treballar.

És un microcontrolador.

De 8 bits  ports de 8 bits.

Amb memòria FLASH

- In-System  INTERNA MCU

- Programable

- Mida:

  - 4KB

  - 8KB

  - 16KB

  - 32KB

- DataSheet conjunt de ATmega48PA, ATmega88PA, ATmega168PA, ATmega328P.

- Microcontrolador de 8 bits.

- Baix consum

- Altes prestacions

- AVR

- Arquitectura RISC, Avançada:

  - 131 instruccions (potents)

    - La majoria de UN CICLE DE RELLOTGE D’EXECUCIÓ

  - 32 x 8 Registres de propòsit general

  - Operació estàtica  Màquina d’Estats

    - Carregar programa. Arrancar. Executar.

  - Arriba a 20MIPS amb rellotge de 20MHz

  - Integrat un multiplicador de 2 cicles (2 clocks)

- Per a què utilitzem els registres:

  - Per tenir els arguments (operands) de les operacions que farà la ALU

- Els registres de propòsit general

  - Serveixen per tot

  - Veurem després registres que de propòsit particular

- ATmega328P

  - En té 32... R0, R1, ..., R30, R31

  - Tots de 8 bits  Recordem MCU de 8 bits

- Diversos segments de Memòria:

  - Que emmagatzemen informació durant força temps

  - 1: Memòria FLASH, programable, per emmagatzemar codi, integrada en MCU  NON-VOLATILE RAM

    - Funcionament:

      - Podem llegir 1 BYTE

      - Podem escriure (si no hi ha res) 1 BYTE

      - Però, si hem de modificar només ho podem fer per blocs de 128 BYTES.

    - 4KB  ATmega48PA

    - 8KB  ATmega88PA

    - 16KB  ATmega168PA

    - 32KB  ATmega328P  podrem tenir codi de fins a 32KB  (aproximadament) 32K instruccions

  - 2: Memòria EEPROM, programable? per emmagatzemar què?

    - Encara que apaguem continua emmagatzemat

    - Com si fos un MINI-disc dur

    - Paràmetres de configuració, que han de perdurar a apagada

      - INFORMACIÓ CRIPTOGRÀFICA

      - INFORMACIÓ DE CLAUS/CONTRASENYES

    - Informació llegida que ha de perdura si s’apaga

      - LECTURA DE SENSORS

    - Funcionament:

      - Podem llegir 1 BYTE

      - Podem escriure 1 BYTE

    - 256B  ATmega48PA

    - 512B  ATmega88PA

    - 512B  ATmega168PA

    - 1KB  ATmega328P

  - 3: Memòria SRAM: per informació VOLÀTIL, com variables.

    - Programa: Perquè en FLASH i no en EEPROM

      - Tecnologia FLASH (NAND) vs EEPROM (NOR)

        - + Velocitat

        - + Densitat

        - – Cost

        - Un cop configurat no es canvia el programa

    - Cicles d’escriptura / lectura:

      - Quantes operacions de lectura / escriptura podem fer

    - FLASH: 10.000

    - EEPROM: 100.000

    - 512B  ATmega48PA

    - 1KB  ATmega88PA

    - 1KB  ATmega168PA

    - 2KB  ATmega328P

  - Retenció de dades en memòria: 20 anys / 100 anys.

Sessió 7: Estructura ATMega328P

Recordem DataSheet

Perifèrics (I/O):

- 2 comptadors/temporitzadors

  - 8 bits

- 1 comptador/temporitzador

  - 16 bits

- Comptador real time, amb oscil·lador separat (pot anar a qualsevol velocitat de cicle)

Comptador:

- màquina que compta events

  - P.e., vegades que s’obre una porta

  - 8 bits: permet comptar de 0 a 255

Temporitzador:

- màquina que calcula intervals de temps

- Un interval de temps, es basa en:

  - Temps de cicle

  - Número de cicles

  - Si el temps de cicle és de 1 sec, i vull calcular un interval de 100 sec hauré de calcular 100 temps de cicle

- Comptador calcula events asíncrons

- Temporitzador calcula events síncrons

6 canals PWM (Pulser-Width Modulation)

6/8 Canals ADC de 10 bits (Analog-Digital Converter)

- 10 bits  0...1023 nivells

Encapsulament

- TQFP (Thin Quad Flat Package)

- QFN/MLF (Quad-Flat-No Leads / Micro Lead Frame)

- PDIP (Plastic Dual In-Line Package)

Sessió 8: Estructura ATMega328P

Gestió PC / Crides a funció: Stack Pointer (SP)

Diferents modes de funcionament de pila:

- Apilem de posicions altes de memòria cap a posicions baixes.

- Apilem de posicions baixes de memòria cap a posiciones altes.

- Si apunta a primera posició lliure de la pila

- Si apunta a darrera posició ocupada de la pila

Funcionament Stack

Dues operacions:

PUSH  Posar informació a Stack / moure SP

PULL  Recuperar informació de Stack / moure SP

- Apilem cap a munt... SP apunta primera lliure

  - Push: Guardem dada... pugem SP	ADREÇA  [SP]... SP = SP - 1

  - Pull: Baixem SP... recuperem dada	SP = SP + 1 ... [SP]  ADREÇA (SP)

- Apilem cap a munt... SP apunta darrera ocupada

  - Push: Pugem SP... guardem dada	SP = SP – 1 ... ADREÇA  [SP]

  - Pull: Recuperem dada... baixem SP	[SP]  ADREÇA (SP) ... SP = SP + 1

- Apilem cap a baix... SP apunta primera lliure

  - Push: Guardem dada... baixem SP	ADREÇA  [SP] ... SP = SP + 1

  - Pull: Pugem SP... recuperem dada	SP = SP – 1 ... [SP]  ADREÇA (PC)

- Apilem cap a baix... SP apunta darrera ocupada

  - Push: Baixem SP... guardem dada	SP = SP + 1 ... ADREÇA  [SP]

  - Pull: Recuperem dada... pugem SP	[SP]  ADREÇA (PC) ... SP = SP – 1

Gestió PC / Crides a funció: Stack Pointer (SP).
Registre 16 bits (SRAM Memòria 1Byte/Posició)

Stack a SRAM... Memòria 1 byte ample...

Dades... Operands... 1 byte... 1 posició...

Adreces... de memòria de codi... 2 bytes... 2 posicions...

Gestió PC / Crides a funció: Stack

Per tant, a Stack guardem les adreces de retorn a les crides a funció (CALL/RET)

De fet podem guardar qualsevol dada que necessitem poder recuperar més tard

Les variables locals de les funcions també les posarem a la pila (les declarem a la pila)

A mida que vaig creant variables, les vaig apilant...

Cada variable amb la mida que li correspongui

Les variables locals de les funcions també les posarem a la pila

A mida que vaig creant variables, les vaig apilant...

Per tenir la referència de on comencen les variables locals farem servir un punter (Frame Pointer)

La posició de memòria on està la primera variable estarà apuntada per FP que no es mou al llarg de la funció: abans de crear variables FP = SP.

Com podem anidar crides, també haurem de guardar FP a Stack abans de fer una crida a una funció.

Per tant, a Stack guardem:

- FP abans de fer crida a funció

- Adreça de retorn de la crida a la funció (copiem SP  FP)

- Variables locals

A mida que guardem informació per recuperar més tard, SP va decrementant el seu valor.

Si tenim moltes crides a funció anidades... si tenim moltes variables locals...

La pila quedarà desbordada... (quan passarà això?)  STACK OVERFLOW!

Blocs de memòria a SRAM

Apartat Teoria del e-Campus

1. Introducció

A. Característiques Microprocessador – Microcontrol·lador

Definicions

Components: Elements addicionals integrats en MC, elements addicionals externs en MP

Característiques de memòries: Volàtil, no volàtil, RAM, ROM, PROM, EPROM, EEPROM, NVRAM

Potència (Nuclis, operacions...): Més en MP que en MC

Velocitat (Cicles): Molt més en MP que en MC

Consum (Gestió de bateria): En MC és un element clau, no sempre hi ha facilitat de càrrega. Mode Standby.

Temperatura: Els MC tnen un rang de temperatura (marge dinàmic) molt més ample que MP. Aguanten temperatura més baixa i més alta

Memòria: Els MP tnen molta més memòria amb la que poden treballar. El MC en té molta menys.

Número d’instruccions: Més en MP (MPU) que en MC (MCU)

MPU  Orientació global, MCU  Orientació específica

Tipus d’instruccions: MCU uniformes, MPU simples/complexes, grans/petites, ràpides/lentes

Tipus d’aplicacions: MPU alta demanda de capacitat de procés, MCU tasques molt específiques/concretes

MPU  Entorn multitasca, MCU  Entorn mono tasca

Mida: MPU gran, no és fonamental, limitació per altres factors, MCU petita, és un requeriment que sigui el més petit possible

Capacitat I/O: MPU no integrades, MCU analògiques i digitals integrades

Emissions electromagnètiques: més protegit i menys emissions en MCU (entorns industrials)

Rang de temperatura: Més ampli en MCU

Velocitat engegada: Més ràpid en MCU

B. Solucions de connectivitat

1- Conceptes bàsics

Comunicacions paral·lel: Poca distància, ràpides.

Comunicacions sèrie: Molta distància, més lent perquè seqüencialitza la informació.

- Comunicacions sèrie síncrona: Enviament de blocs, trames, paquets, frames... Més ràpida, més senzilla. Interval de transmissió constant, requereix rellotge precís.

- Comunicacions sèrie asíncrona: Enviament de caràcters / bytes... Més lenta, menys senzilla. Interval de transmissió no constant, menys eficiència de canal.

Serial·lització: Comunicació paral·lel-sèrie-paral·lel

MSB: Most Significant Byte --- LSB: Less Significant Byte

2- UART

També existeix una solució USART: amb possibilitat de comunicació síncrona.

UART  Universal Asynchronous Reciever / Transmitter

- Serialitza dades

- Comença per LSB

- Bit de inici/parada i paritat

- Comunicació asíncrona

- Comunicació 1:1 (entre dos)

- Comunicació halfduplex

- Distàncies curtes

- Comunicació amb dos línies

  - MOSI (Master Output Slave Input) com a transmitter

  - MISO (Master Input Slave Output) com a receptor

- Comunicació TX a RX (MOSI-MISO)

- Connexió GND entre dispositius

- Mida de trama màxim 9 bits

3- SPI

SPI  Serial Peripheral Interface

- Comunicació asíncrona

- Intercanvia packets

- Comunicació Master-Slave (transmissor-receptor, server-client...)

- Master acostuma a ser MCU, Slave acostuma ser memòria, sensor, display

- Relació 1:N

- 4 línies

  - MOSI: Enviament de dades de Master a Slave: MOSI (Master) a MOSI (Slave)

  - MISO: Enviament de dades de Slave a Master: MISO (Slave) a MISO (Master)

  - SCLK: Serial Clock, clock enviat de master a slave

  - SS/CS: Slave Select o Chip Select, per la selecció de Slave amb qui es vol parlar: senyal passa de High a Low i novament a High per activar.

- La selecció de Slave pot fer-se amb una línia SS/CS per Slave, o amb una línia compartir de Daisychain

- Més velocitat que I2C

- Comunicació fullduplex

- Només admet 1 Master

4- I2C

I2C  Inter-Integrated Circuit

- 2 línies

  - SDA: Serial Data per intercanvi d’informació (dades)

  - SCL: Serial Clock per enviament de clock de Master a Slaves

- Cada Slave té una adreça de 7 bits (Identificació) + 1 bit (R/W)

- Permet múltiples Masters/Slaves

- ACK/NACK de cada trama

- Hardware més senzill que UART, més complicat que SPI

- Comunicació halfduplex

- Block de inici/final de comunicació entre Master Slave

- Taxa menor que SPI

2. Execució d’instruccions

A- Informació prèvia

Màquina d’estats:

- SETUP: Per configuració I/O

- LOOP: Pel cicle d’execució del programa (recurrent i únic)

Edianness:

- Ordre en el que s’escriuen els número de més d’un byte, depèn del micro, del SO...

  - Big Endian: d’esquerra a dreta

  - Little Endian: de dreta a esquerra

- Mètriques:

  - MIPS: Milions d’instruccions per segon

  - MFLOPS: Milions d’instruccions en coma flotant per segon

Tipus processadors

1- Classificació 1: En base a conjunt instruccions

CISC (Complex Instruction Set Computer)

- Conjunt gran instruccions

- Instruccions complexes / simples

- Instruccions llargues / curtes

- Instruccions ràpides / lentes

RISC (Reduced Instruction Set Computer)

- Conjunt reduït d’instruccions

- “Totes” les instruccions uniformes: simples, curtes, ràpides (1 cicle de rellotge)

2- Classificació 2: En base a número de bus

Arquitectura de Von Neumann / Princeton: Un bus, memòries iguals

Arquitectura Harvard: Dos busos, més ràpida

B- Cicle d’instruccions

Procés d’execució de programes

1. Cicle de FETCH: Per llegir la instrucció de memòria.

2. Cicle de DECODE: Per interpretar (descodificar) la instrucció.

3. Cicle d’EXECUCIÓ: Per la execució de la instrucció a la ALU.

4. Cicle de STORE (WRITE BACK): Per la escriptura de resultats en memòria (dades).

Per tal de saber quina és la següent instrucció a agafar tinc PC = Program Counter = Comptador de Programa.

Indica la posició de memòria d’on la unitat de FETCH ha d’agafar la següent instrucció.

Aquest comptador s’ha d’anar modificant després de cada operació de FETCH, per defecte es mou a la següent instrucció: execució seqüencial de programa.

Execució seqüencial

La seqüència d’execució és F1-D1-X1-S1-F2-D2-X2-S2

Execució pipelining

Si totes les instruccions són igual de llargues (trigo el mateix de fer fetch, decode, execute i Store) puc paral·lelitzar.

Tinc 4 unitats de procés:

1. Unitat de FETCH que farà FETCH

2. Unitat de DECODE que farà DECODE

3. Unitat de EXECUTE que farà EXECUTE

4. Unitat de STORE que farà WRITE BACK

El micro pot llavors acabar fent (en el límit) n instruccions en n cicles d’instrucció/rellotge.

Per què el pipelining sigui eficient / fàcil:

- Necessito tenir dos busos: un de codi per poder fer FETCH al mateix temps que en el bus de dades faig la operació de STORE

- Necessito que el micro sigui RISC i totes les instruccions siguin uniformes

Problemes en micros CISC

- Exemple amb operacions de FETCH de duració variable: 1 cicle, 2 cicles...

- Exemple amb operacions de DECODE de duració variable: 1 cicle, 2 cicles...

- Exemple amb operacions de FETCH-DECODE de duració variable: 1 cicle, 2 cicles...

- Exemple amb operacions de FETCH-EXECUTE de duració variable: 1 cicle, 2 cicles...

Superescalabilitat

Capacitat de diposar de més d’una unitat de FETCH i/o DECODE i/o EXECUTE i/o STORE

Molt més fàcil poder fer pipelining llavors en micros CISC

Dependència

No poder continuar amb el cicle d’execució per manca d’alguna dada

1. Dependència estructural: manca unitat estructural per fer l’acció.

2. Dependència de dada: la dada no està encara disponible: encara no ha acabat la operació anterior.

3. Dependència d’escriptura: es vol escriure i llegir al mateix temps una dada.

4. Dependència condicional: el programa té una condició que fa que el cicle d’instrucció deixi de ser seqüencial, i per tant s’ha de reinicialitzar el procés de pipelining.

C. Equació de rendiment

Mesura d’eficiència de micro

R = Temps / Programa = Temps / Cicle * Cicles / Instruccions * Instruccions / Programa

Element 1: Temps / Cicle: més eficient (optimitzat) en CISC per freqüència rellotge més ràpida

Element 2: Cicles / instruccions: més eficient (optimitzat) en RISC on val 1. En el cas sempre és més gran que 1

Element 3: Instruccions / programa: més eficient (optimitzat) en CISC que té instruccions més complexes i per tant el programa en pot tenir menys

3. ATMega328P

- Anàlisi datasheet

- MCU de 8 bits, high performance, low power, risc avançat

- 131 instruccions (1 cicle per instrucció la majoria)

- 32 x 8 registres de propòsit general

- Fins 20MIPS a 20MHz

- Multiplicador (2 cicles)

- Memòries:

  - FLASH: 32K, no volàtil, codi

  - EEPROM: 1K, dades que volem garantir que són persistents

  - SRAM 2K: variables, informació temporal

- Comptadors/temporitzadors: 2 de 8 bits, 1 de 16 bits, 1 extern

  - Entendre diferències-similituds comptadors/temporitzadors

- 6 canals PWM (entendre concepte duty-cycle)

- 6/8 canals ADC 10 bits (entendre concepte 10 bits)

- Comunicacions sèrie (USART, SPI, I2C)

- Alimentació

  - Entendre concepte Brown-out detection

  - Entendre concepte Black-out

  - Entendre concepte modes de baix consum (sleep modes) (en té 6)

4. Funcionament intern

A- Registres

32 registres de propòsit general de 8 bits /R0-R31) (Posicions memòria 0x0000-0x001F)

3 registres de propòsit general de 16 bits (RX, RY, RZ)

- RX = R26 - R27

- RY = R28 - R29

- RZ = R30 - R31

B- Memòria FLASH: Instruccions

16Kx2

Adreçament amb 14 bits

PC (Registre de 16 bits dels quals els dos primers sempre seran 0) en necessita només 14

Primera posició de memòria 0x0000

Primera posició de memòria 0x3FFF

C- Memòria SRAM: Dades (variables)

2Kx1

Adreçament 11 bits

Primera posició de memòria 0x0000

Darrera posició de memòria 0x07FF = SRAMEND

D- Registres (per sobre de la SRAM)

- 32 registres de propòsit general 0x0000-0x001F

- 64 registres de I/O

  - Adreçament relatiu 0x0000-0x003F

  - Adreçament absolut 0x0020-0x005F

- 160 registres de I/O extesos

  - Adreçament absolut 0x0060-0x00FF

- SRAM 0x0100-0x08FF

  - 0x08FF = RAMEND

E- EEPROM

1Kx1

Primera posició: 0x0000

Darrera posició: 0x03FF

F- Program Counter

Per gestionar la propera posició de memòria de la que s’ha de fer FETCH.

1. Com gestionem les crides a funcions

La posició de retorn la guardarem a stack on les anirem apilant / desapilant

G- Stack Pointer

Registre per tenir la posició en la que estem treballant de la pila (stack)

Cada vegada que fem una crida a una funció guardarem (apilarem) l’adreça de retorn a la pila

Cada vegada que retornem d’una crida a una funció (ret) recuperarem (desapilarem) l’adreça de retorn de la pila

- Les operacions d’apilar / desapilar es poden fer en ordre ascendent (primer posicions de memòria més baixes i després més altes) o descendent (al revés)

- Les operacions es poden fer apuntant a la primera posició lliure o a la darrera posició ocupada

Dues operacions bàsiques:

- Apilar: PUSH

- Desapilar: POP

Opcions:

- SP apunta a primera posició lliure i apila de posicions altes a baixes

- SP apunta a darrera posició ocupada i apila de posicions altes a baixes

- SP apunta a primera posició lliure i apila de posiciones baixes a altes

- SP apunta a darrera posició ocupada i apila de posicions baixes a altes

En el cas ATMega328P: Funcionament SP apunta a primera posició lliure i apila de posicions altes a posicions baixe sen arrencar programa SP = 0x8FF

En cas ATMega328P si guardem adreces de memòria increments / decrements SP de 2 en 2 (adreça és de 2 bytes).

Sempre que vulguem guardar una dada que volem poder recuperar més tard fem push per guardar i pop per recuperar.

H- Frame Pointer

Registre per tenir la posició en al que comencen les variables locals a una funció (local) a la pila (stack)

Quan entrem en una funció: primera funció FP=SP

A partir d’aquí es desclaren les variables locals (per les que es guarda espai a l’stack).

Per accedir a les variables locals, el punter de referència és frame pòinter.

Com només tenim un registre FP, haurem de guardar el seu valor a la pila quan tinguem les funcions anidades (call anitat).

Per tant, abans de fer la crida a la funció guardem el valor de SP, després adreça de retorn, després clavem FP,...

I- Paràmetres d’entrada/sortida

Podem passar paràmetres per registre o per stack.

En el cas de MCU, ho farem per registres si el número de paràmetres és menor al màxim permès. En el cas de MPU ho farem per stack.

J- Paràmetres d’entrada per stack

La funció que fa la crida guardarà els valors dels paràmetres d’entrada a la pila després de guardar FP, i adreça de retorn abans de clavar FP.

Els paràmetres d’entrada es guarden de dreta a esquerra: primer PAR3, després PAR2 i finalment PAR1 si tenim tres paràmetres.

Per tant a la pila tindrem:

FP1  RET2  PAR3 -- PAR2 -- PAR1 -- FP = SP  VAR1 -- VAR2 -- VAR3

De les opciones que tenim:

- Opció 1: PAR-FP-RET-VAR

- Opció 2: FP-PAR-RET-VAR

- Opció 3: FP-RET-PAR-VAR

- Opció 4: FP-RET-VAR-PAR

La opció 4 no és viable.

De les altres 3, la utilitzada és la opció 3 (per rendiment).

K- Paràmetres de sortida per stack

La funció que fa la crida guardarà espai pel paràmetre de retorn (com a màxim n’hi haurà un) (si n’hi ha guarda sinó no).

On? Abans de fer res:

Espai retorn – FP – RET – PAR2 – PAR1 – VAR1 – VAR2

L- Paràmetres d’entrada per registres cas ATMega328P

Màxim 9 paràmetres d’entrada

Màxim registres R8-R25

Si son de 1 Byte: R24, R22...

Si són de 2 Bytes: R24-R25, R22-R23

Si són de 4 bytes: R22-R23-R24-R25

...

M- Paràmetres de sortida per registres cas ATMega328P

Màxim 1 paràmetre de sortida

Si 1 Byte: R24, R25 = 0

Si 2 Bytes: R24, R25

...